ICS 13.020.40

CSS Z 10

团体标准

T/ACEF □□□－20□□

工业企业土壤污染防控信息采集技术指南

Technical guidelines for collecting soil pollution prevention and control information in industrial enterprises

（征求意见稿）

中 华 环 保 联 合 会  发 布

20□□-□□-□□发布

20□□-□□-□□实施

目　次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本原则	2

5  采集程序	2

6  信息采集内容	3

7　信息采集方式	5

8　信息采集技术	7

9　质量控制	7

10 信息更新与维护	9

附录A（资料性）企业基本信息收集表	10

附录B（资料性）生产及储运区信息收集表	11

附录C（资料性）废水处理区信息收集表	12

附录D（资料性）固体废物贮存区信息收集表	13

附录E（资料性）其他活动区信息收集表	14

附录F（资料性）资料收集清单	15

附录G（资料性）实时记录资料列表	16

# 前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中铝环保节能集团有限公司提出。

本文件由中华环保联合会归口。

本文件起草单位：中铝环保节能集团有限公司、中国科学院地理科学与资源研究所、中国环境监测总站、京师天启（北京）科技有限公司、江苏长三角环境科学技术研究院有限公司、中铝环保节能科技（湖南）有限公司、北京师范大学、生态环境部卫星环境应用中心、清华大学。

本文件主要起草人：雷梅、娄俊鹏、徐岷珂、杜心、唐晓声、周睿、蒋欣芮、胡剑波、练以诚、姜晓旭、孟祥源、彭川、胡立堂、熊文成、鞠铁男、梁蓉、宋向茹、吕华芳、闫飞飞、付艳宁、王丹琴、刘秀。

工业企业土壤污染防控信息采集技术指南

1　范围

本文件规定了工业企业土壤污染防控信息采集的基本原则、采集程序、内容、方式、技术及质量控制、信息更新与维护等内容。

本文件适用于工业企业生产过程中土壤污染防控信息的采集。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

HJ 1209 工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）

HJ 164 地下水环境监测技术规范

HJ 25.1 建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 417 生态环境信息分类与代码

生态环境部公告 2021 年第 1 号 重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 污染防控信息

pollution prevention and control information

为掌握和评估工业企业土壤污染风险，系统采集的用于识别污染源、评估防控措施有效性、支持土壤污染隐患排查与监管决策的各类数据、资料和记录。

3.2 重点场所和重点设施设备

key locations and key facilities and equipments

涉及有毒有害物质生产、使用、贮存、处置的场所和设施设备。重点场所内可能涉及多类重点设施设备。

（来源：生态环境部公告2021年第1号重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行））

3.3 信息采集

information collection

为掌握工业企业土壤污染防控状况，通过资料收集、现场踏勘、人员访谈等方式，系统性获取、整理和记录相关信息的过程。

3.4 企业层面信息

enterprise-level information

从整体视角描述工业企业的基本特征、生产活动与环境管理绩效，用于宏观识别土壤污染潜在风险、界定排查范围的信息。

3.5 设施设备层面信息

facility and equipment-level information

描述工业企业内部可能产生渗漏、流失、扬散的具体场所、设施、设备的详细属性、运行状态、防控措施及其完好性的微观层级信息。

3.6 有毒有害物质

toxic and harmful substances

可能对土壤环境造成污染的物质，包括危险化学品、放射源、有害物质、爆炸品等。

（来源：生态环境部公告2021年第1号重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行））

4　基本原则

4.1 针对性原则

针对工业企业开展，聚焦土壤污染相关信息，采集技术与采集内容相匹配，精准识别企业土壤污染潜在风险。

4.2 规范性原则

采用资料收集及甄别、现场踏勘及人员访谈，系统性、规范性开展信息快速采集，确保采集程序、方式及信息表征的科学性和客观性，统一信息采集格式要求。

4.3 可操作性原则

综合考虑方法、时间、经济等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，保障信息快速采集过程切实可行；推动信息收集精细化、数据化，应用信息化、智慧化采集技术，确保技术与企业信息化水平相适配，体现技术先进性。

- 采集程序

信息采集工作程序包括以下阶段：一阶段：信息采集准备（包括信息采集的物理边界与内容边界、人员组织、资料预收集）；二阶段：信息采集实施（包括资料收集、现场踏勘、人员访谈）；三阶段：信息整理与分析（包括数据整合、风险识别、报告编制）；四阶段：质量控制与更新维护（包括质量检查、信息更新、系统上传）。具体流程见图1。

图1 工作程序

- 信息采集内容

6.1企业信息

6.1.1基本信息

企业基本信息至少应包括：

a) 企业名称;

b) 统一社会信用代码;

c) 法定代表人;

d) 企业生产经营地址;

e) 企业正门地理坐标;

f) 占地面积;

g) 行业类别;

h) 企业规模;

i) 成立时间;

j) 所在区域自然环境要素信息。

企业基本信息收集表见附录A。

6.1.2生产信息

应采集企业的生产信息包括但不限于：

- 企业生产工艺流程，含原料投入、工艺环节、产品产出全流程；

- 化学品信息，明确原料、中间产物、产品中的化学品名录（参照化学品分类名录），重点采集有毒有害物质生产、使用、转运、储存、应急处置等情况；

- 企业安全生产情况；

- 生产方式（连续性/间歇性）；

- 用电、用能、用水情况；

- 工业固废、危险废物产生量及堆存位置信息；

- 生产设施运行监控参数。

6.1.3环境管理信息

应采集企业环境管理信息包括但不限于：

- 建设项目环境影响评价、竣工环保验收、清洁生产、排污许可和执行情况、环境审计、突发环境事件风险评估、应急预案等；

- 废气、废水收集、输送、处理及排放情况，包括相关设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息，相关管理制度和台账；

- 大气监测数据、初期雨水排口监测数据；

- 土壤及地下水自行监测、环境调查监测情况、历史污染记录；

- 固体废物和危险废物产生、贮存、利用和处理处置等情况；

- 已有的隐患排查记录及整改验收情况等。

6.1.4周边环境监测信息

应采集企业对厂区周边土壤、大气、地表水的自行监测数据，包括监测点位、监测因子、监测频次、监测结果等；采集企业废气、扬尘对周边环境影响的监测数据。

6.2重点场所和重点设施设备信息

6.2.1生产及储运区

生产区、液体储存区、液体运输区和货物储存、装卸区，应采集的信息包括但不限于：

- 区域环境管理负责人及相关岗位操作人员的姓名、联系方式等基本信息；人员接受工艺操作、设备维护及泄漏应急处理的培训记录及培训内容。

- 关键生产设备、储运设施的清单及核心技术参数；涉及物料的名称、危险特性及最大在线量；地面防渗层、围堰、地沟等污染防控设施的完好性状态。

- 设备与管线的日常巡检记录、预防性维护记录，明确巡检周期、最近维护日期；设备与管线泄漏处置记录，明确泄漏事件处理情况及最近处置日期。

生产及储运区信息收集表见附录 B。

6.2.2废水处理区

针对废水站内的收集池、处理池、应急池等，应采集的信息包括但不限于：

a) 废水站运营负责人及操作人员信息；人员接受工艺操作与设备管理的培训记录。

b) 各类水池的编号、容积、结构及材质；处理废水的特征污染物清单；池体及区域地面的防渗完好性。

c) 水池液位、设备运行及区域地面的日常巡检记录；水池完整性检测（如满水试验）报告。

废水处理区信息收集见附录C。

6.2.3固体废物贮存区

针对危险废物贮存库、一般工业固体废物贮存场，应采集的信息包括但不限于：

- 固废仓库管理员信息；人员接受废物特性识别与分类贮存的培训记录。

- 危险废物（重点）及一般工业固体废物的名称、类别、危险特性、产生量及贮存量；贮存设施“三防”（防渗漏、防雨淋、防流失）措施的完好性；粉体类固体废物堆存的扬尘防治措施配备情况、完好性及扬尘监测数据。

- 废物包装、贮存设施及防护措施的日常巡检记录；固体废物管理台账及转移联单。

固体废物贮存区信息收集见附录D。

6.2.4其他活动区

针对分析化学实验室、维修车间等其他活动区，应采集的信息包括但不限于：
a) 实验室负责人或维修车间主管信息；人员接受化学品管理及安全操作的培训记录。
b) 使用的化学品、试剂、油品及溶剂清单；实验台防渗盘、通风橱、地面防渗层及应急物资的配备与完好性。
c) 化学品贮存、实验操作及维修作业的日常检查记录；废液、废油的收集与处置台账。

其他活动区信息收集见附录E。

7　信息采集方式

7.1 企业自查信息

企业应建立土壤污染防控信息自主采集机制，通过线上平台或企业环境管理信息系统主动提供、更新相关信息，实现信息的自主上报与动态管理。

7.2 资料收集

企业通过系统性地检索、调阅和分析企业内外部留存的各类文件、图纸、报告和记录，自主调取基础性、历史性和设计性信息。资料收集清单详见附录F。

7.3 现场踏勘

企业组织专业人员，利用厂区自有视频监控、现场巡检设备、便携式检测仪器等工具，对厂区内涉及有毒有害物质的重点场所、重点设施设备的现状、运行状态及周边环境开展自主检查、识别与记录。踏勘应覆盖厂区所有重点区域，并重点关注隐蔽区域、历史遗留区域及易发生渗漏、扬散的关键点位，主要内容包括：设施设备运转情况、土壤污染防护设施配备及完好性、化学品和废弃物储存处置设施状态、三废处理与排放情况、泄漏状况及企业生产过程中可能造成土壤污染的异常迹象。踏勘完成后及时整理踏勘记录，将现场影像、检测数据等信息同步录入企业信息系统。

7.4 人员访谈

企业通过当面沟通、电话咨询、书面调查（带勾选 / 填写项标准化调查表）等多种形式开展访谈工作。访谈对象具有代表性，除企业决策管理层、环保管理人员、生产车间负责人、设备维修人员、长期在职老员工等内部人员外，还应涵盖周边居民、周边企业、生态环境监管部门等利益相关方。访谈重点内容包括：企业生产历程、工艺与设施的变更情况、历史上环境污染事件及其处置方式、设施设备未被记录的异常情况、对厂区内特定区域或设施环境状况的疑虑与看法、周边环境受企业生产影响的相关情况等。访谈过程做好记录，利用语音识别等技术快速将语音记录转化为文字，并将所有访谈记录同步转化为电子数据，统一纳入企业土壤污染防控信息系统管理。

7.5 自动数据采集

企业利用厂区内已建的土壤、地下水、大气、废水、固废等在线监测设备，结合物联网系统、数据采集仪，实现土壤污染相关监测数据、生产运行关键参数、污染防控设施运行状态数据等的自动采集、实时传输和同步存储。自动数据采集覆盖企业生产及储运区、废水处理区、固体废物贮存区等重点区域；同时推动自动采集系统与企业环境管理信息系统、土壤污染防控专用系统的互联互通。

8　信息采集技术

8.1文字信息提取技术

在资料收集过程中，通过扫描或拍摄图像，将图像中的文字转化为可编辑的文本，将纸质版环境影响报告、工程地质勘察报告进行拍照识别，快速提取文字。企业完成文字提取后，及时将转化后的电子文本整理归档，统一纳入企业土壤污染防控信息系统管理。

8.2 遥感技术

遥感技术按需使用，仅在企业在现场踏勘过程中，用于测量企业范围、面积、土地历史利用状况等基础信息，测量企业用地的时空分布，提升信息采集工作效率、数据质量。

8.3 无人机技术

无人机技术按需使用，在企业现场踏勘阶段，可利用无人机技术对企业范围进行精准定位，对难以到达的调查点位开展信息采集。

8.4 语音识别技术

在人员访谈过程中，可利用语音识别技术快速将语音转化为文字，在人员访谈等环节可应用。该技术需与企业访谈书面调查表结合使用，实现语音记录与文字数据的同步归集，转化后的文字信息需及时整理，纳入企业土壤污染防控信息系统。

8.5 手持智能终端

在企业内外部资料梳理与调取、现场踏勘、人员访谈等全流程信息采集工作中，应用手持智能数据采集终端开展信息的采集、录入工作；终端需与企业环境管理信息系统、土壤污染防控信息系统互联互通，实现采集信息的实时上传、数据同步；鼓励企业融合物联网、大数据等信息化技术，将手持智能终端与在线监测设备、生产控制系统联动，实现生产运行参数、污染防控监测数据的自动采集与整合。

9　质量控制

9.1 信息采集格式

信息采集成果应符合以下格式要求，确保数据兼容与可追溯：

- 图片、监控影像：JPG/PNG/MP4 格式；

- 文档资料：PDF/WORD 格式；

- 数据类文件：EXCEL/CSV 格式；

- 监测数据：符合 HJ 212 环境信息监控数据传输标准格式要求；

- 录音 / 访谈记录：MP3/TXT 格式。

9.2质量检查内容

质量检查内容包括信息完整性、规范性、准确性和溯源性检查，具体如下：

- 信息完整性检查：调查表是否按照技术规定要求填写了所有信息项，若有填写缺项须说明原因；

- 信息规范性检查：调查表是否按照技术规定的填表说明、填写规范等要求进行填写，采集成果是否符合9.1规定的信息采集格式要求；

- 信息准确性检查：填报信息是否通过现场踏勘、人员访谈、自动监测等有效途径获得，是否与污染源普查、环境统计报表、企业排污申报或排污许可证等资料信息中内容相符，当有多个信息来源时，核实是否采用了时效性好、可靠性高的信息；

- 信息溯源性检查：所有信息需标注采集来源、采集时间、采集人，确保数据可追溯。

质量检查组应依据相关文件及支撑材料对工业企业污染防控信息调查表的完整性、规范性、准确性和溯源性进行质量检查，当四者均达到上述要求时，判定该工业企业信息采集工作合格，否则为不合格。

9.3多级质控体系

9.3.1 质控依据

工业企业土壤污染防控信息采集应按数据类型符合对应国标、行标要求：污染物监测数据符合 HJ 系列相关标准，用电、用能等生产运营数据符合工信部相关标准，土壤污染风险管控相关数据符合 GB 36600 相关要求；自动采集数据需符合 HJ 212 环境信息监控数据传输的质量标准，企业需定期对在线监测设备、数据采集仪等进行校准、维护，确保设备正常运行。

9.3.2 三级质控实施

工业企业土壤污染防控信息采集应建立自审、内审和外审三级质控体系并开展质控检查，污染防控信息采集任务承担单位成立专门的污染防控信息采集工作组，工作组内应安排专门用于组内自审的人员，任务承担单位应有专门的单位内审部门，用于对各污染防控信息采集工作组的质量检查；质控单位应独立于任务承担单位，用于对污染防控信息采集各任务承担单位的质量检查。即：

污染防控信息采集工作组应对完成的每个工业企业信息进行自审；信息采集机构应对本单位完成的所有工业企业信息进行内审。质控单位应对所有任务承担单位的信息采集工作进行外审。如发现不合格调查表时，应及时纠正或补充完善，并注明原因，内审和外审应对每个附录表中带“*”信息项加强审核，带“*”的不准确或不规范项数超过2项，则判定为该表不合格。

10 信息更新与维护

10.1 基础静态资料（一般规定）

包括但不限于企业总平面布置图、生产工艺流程图及说明、水文地质勘察报告、环境影响评价报告及批复、竣工环保验收报告、重点设施设备的设计与验收资料。此类资料首次收集后应完成电子化归档并永久保存，在企业发生新、改、扩建或重大工艺变更时应及时同步更新相关资料，确保与企业实际生产经营状况一致。

10.2 动态核心资料（一般规定）

包括但不限于原辅材料及产品清单、有毒有害物质清单、危险废物管理计划、重点场所与重点设施设备清单（需包含涉及物料与年周转量等信息）、土壤与地下水自行监测报告、隐患整改台账。此类资料应每年至少进行一次系统性审查与更新，若企业生产工艺、物料使用、污染防控措施等发生重大调整，应即时完成资料更新。

10.3 实时记录资料（一般规定）

包括但不限于日常巡检记录、设备维护保养记录、泄漏检测报告。此类资料应随生产与管理活动的开展持续更新。此类信息至少储存三年，实时记录资料列表见附录G。

10.4 信息共享

企业应建立土壤污染防控信息管理系统，对采集的信息进行统一管理和维护；实现与企业内部水、气、固废等环境管理信息系统的兼容与数据衔接，并按要求与生态环境监管部门信息系统共享，确保信息同步更新。

附录A（资料性）企业基本信息收集表

企业基本信息收集表见表A.1。

表A.1 企业基本信息收集表

| 1.企业名称 |  |
| --- | --- |
| 2.统一社会信用代码 3.法定代表人 |  |
| 4.企业生产经营地址 _________省（自治区、直辖市）__________地区（市、州、盟）___________县（区、市、旗）_________街（村）、门牌号 |  |
| 5.企业正门地理坐标 经度： E；纬度： N |  |
| 6.企业占地面积（m2） |  |
| 7.行业类别 行业代码 |  |
| 8.企业规模 大型 中型 小型 微型 | 9.成立时间 年 |
| 10.企业总平面布置图（附图） |  |
| 11.所在区域自然环境要素 |  |
| 地形地貌（选填） 冲洪积扇 河谷平原 滨海平原 | 地层结构与岩性 |
| 距最近的河流距离（km）（选填） | 区域平均气温（℃） |
| 区域平均湿度（%） | 区域平均风速（m/s） |
| 风向 | 区域年平均降雨量（mm） |
| 地下水位埋深（m） | 地下水流向 |

附录B（资料性）生产及储运区信息收集表

生产及储运区信息收集表见表B.1

表B.1生产及储运区信息收集表

| 大类 | 采集信息项 | 信息记录/结果 | 检查情况/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员信息 | 相关岗位操作人员 | 姓名：________ 联系电话：________ |  |
|  | 工艺操作、设备维护泄漏应急处理及职业病危害培训记录 | □已获得并查看 □未获得 培训内容： _____________ |  |
| 设施与物料 | 关键生产设备、储运设施清单及技术参数 | □清单齐全、参数完整 □清单不全 □ 无清单 主要设备/设施： ________ |  |
|  | 涉及物料的名称、特性及最大在线量 | 物料名称：________ 危险特性：________ 最大在线量（吨）：________ |  |
|  | 地面防渗层、围堰、地沟等设施的完好性 | □ 完好有效 □ 存在裂缝/破损/堵塞 具体问题描述： _________ |  |
| 运行与记录 | 设备与管线的日常巡检记录 | □记录完整 □记录不全 □无记录 检查周期： □每日 □每周 □其他：________ |  |
|  | 设备与管线的预防性维护记录 | □记录完整 □记录不全 □无记录 最近维护日期： ________ |  |
|  | 泄漏处置记录 | □记录完整 □有记录但不全 □无泄漏事件 □有事件无记录 | 最近处置日期： ________ |

附录C（资料性）废水处理区信息收集表

废水处理区信息收集表见表C.1

表C.1废水处理区信息收集表

| 大类 | 采集信息项 | 信息记录/结果 | 检查情况/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员信息 | 主要操作人员 | 姓名：________ 联系电话：________ |  |
|  | 工艺操作、设备管理与职业病危害培训记录 | □已获得并查看 □未获得 培训内容：________________ |  |
| 设施与物料 | 水池编号、容积、结构及材质 | 编号：________ 容积：________ 结构/材质：________________ |  |
|  | 处理废水的特征污染物清单 | □已获得并查看 □未制定 主要污染物： ________ |  |
|  | 池体及区域地面的防渗完好性 | □完好 □存在裂缝/破损/老化 | 具体位置与问题描述： |
| 运行与记录 | 水池液位、设备运行及区域地面的日常巡检记录 | □记录完整 □记录不全 □无记录 检查周期：□每日 □每周 □其他：________ |  |
|  | 水池完整性检测报告（如满水试验） | □有报告，结论合格 □有报告，结论不合格 □无报告 最近检测日期： ________ |  |

附录D（资料性）固体废物贮存区信息收集表

固体废物贮存区信息收集表见表D.1

表D.1固体废物贮存区信息收集表

| 大类 | 采集信息项 | 信息记录/结果 | 检查情况/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 信息 | 固废仓库管理员 | 姓名：________ 联系电话：________ |  |
|  | 废物特性识别、分类贮存及职业病危害培训记录 | □已获得并查看 □未获得 培训内容：________________ |  |
| 废物与设施 | 危险废物名称、类别、危险特性、产生量及贮存量 | 名称：________ 类别（HW代码）：________ 危险特性：________ 贮存量（吨）：________ |  |
|  | 一般工业固体废物名称、类别、产生量及贮存量 | 名称：________ 类别： 贮存量（吨）： |  |
|  | 贮存设施“三防”（防渗漏、防雨淋、防流失）措施完好性 | □措施完好有效 □存在缺陷 具体问题描述：____________ |  |
| 运行与记录 | 废物包装、贮存设施及防护措施的日常巡检记录 | □记录完整 □记录不全 □无记录 检查周期：□每日 □每周 □其他：________ |  |
|  | 固体废物管理台账 | □记录完整 □记录不全 □无台账 |  |
|  | 危险废物转移联单 | □保存齐全 □ 缺失 □ 未转移 | 最近转移日期： _______ |

附录E（资料性）其他活动区信息收集表

其他活动区信息收集表见表E.1

表E.1其他活动区信息收集表

| 大类 | 采集信息项 | 信息记录/结果 | 检查情况/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员信息 | 化学品管理、安全操作及职业病危害培训记录 | □ 已获得并查看 □ 未获得 培训内容：________________ |  |
| 物料与设施 | 使用的化学品、试剂、油品及溶剂清单 | □清单齐全、更新及时 □清单不全 □无清单 |  |
|  | 实验台防渗盘、通风橱、地面防渗层及应急物资的配备与完好性 | 防渗盘/通风橱：□完好 □损坏 地面防渗：□完好 □破损 应急物资（如吸附棉、灭火器等）：□齐全有效 □缺失/失效 | 具体问题描述： |
| 运行与记录 | 化学品贮存、实验操作及维修作业的日常检查记录 | □记录完整 □记录不全 □无记录 检查周期：□每日 □每周 □ 其他：________ |  |
|  | 废液、废油的收集与处置台账 | □记录完整 □记录不全 □无台账 委托处置单位（如适用）：________ |  |

附录F（资料性）资料收集清单

资料收集清单见表F.1

表F.1资料收集清单

| 序号 | 资料名称 | 序号 | 资料名称 | 序号 | 资料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境影响评价报告书（表）、环境影响评价登记表 | 6 | 危险化学品清单 | 11 | 环境污染事故记录 |
| 2 | 工业企业清洁生产审核报告 | 7 | 安全评价报告 | 12 | 土壤及地下水自行监测报告 |
| 3 | 排污许可证（正本、副本、年度执行报告） | 8 | 工程地质勘察报告（临近企业或区域性的） | 13 | 调查评估报告 |
| 4 | 危险废物转移联单 | 9 | 平面布置图 | 14 | 建设项目竣工环境保护验收 |
| 5 | 环境统计报表 | 10 | 责令改正违法行为决定书 | 15 | 土壤污染隐患排查 |

附录G（资料性）实时记录资料列表

实时记录资料列表见表G.1

表G.1实时记录资料列表

| 所属区域 | 设施设备名称 | 巡查时间 | 巡查人员 | 巡检结果 | 设备维护保养情况 | 泄漏检测情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |